АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2009                       №  86

г. Колпашево

Об утверждении порядка проведения

ремонтно-строительных работ по

переустройству и (или) перепланировке

жилых и нежилых помещений в

многоквартирных домах в  МО

«Колпашевское городское поселение»

В целях упорядочения разработки проектной документации и проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений на территории МО «Колпашевское городское поселение» и в целях совершенствования системы организации технической эксплуатации жилищного фонда, руководствуясь распоряжением Губернатора Томской области от 02.08.2007г № 397-р «Об организации согласования переустройства  и перепланировок нежилых помещений в многоквартирных домах на территории Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить Порядок проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах в МО «Колпашевское городское поселение» согласно приложению.

2. Обязанность за подготовку и выдачу решений на переустройство и (или) перепланировку жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах возложить на сектор газификации, архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации МО «Колпашевское городское поселение» (Е.П. Елин).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации поселения Иванова Ю.С.

Глава поселения						   		Ю.Г. Зяблицев

Приложение к постановлению Главы

Колпашевского городского поселения

от 09.04.2009 №  86

Порядок

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и

(или) перепланировке жилых и нежилых помещений

в многоквартирных домах в МО «Колпашевское городское поселение»

1. Порядок устанавливает требования к переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах на территории МО «Колпашевское городское поселение», вне зависимости от их нахождения в частной, государственной, муниципальной или иной форме собственности.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями санитарных, пожарных и планировочных нормативов.

Порядок переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений многоквартирных домах регулируется Жилищным кодексом Российской Федерации.

2. Переустройство и перепланировку жилых и нежилых помещений многоквартирных домах разрешается производить после получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений многоквартирных домах по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005г № 266 «Об утверждении формы заявления о  переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании  переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

Подготовка и выдача решений на переустройство и перепланировку жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах возлагается на Сектор газификации, архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации МО «Колпашевское городское поселение».

- При выполнении работ не допускается:

  - Переустройство и перепланировка, ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций.

3.2. Разборка инженерных коммуникаций (в т.ч. вентиляционных шахт и вентиляционных блоков), ведущая к ухудшению инженерного обеспечения, как отдельной квартиры (помещения), так и всего жилого дома.

3.3. Переустройство и перепланировка жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, ухудшающие условия их эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры.

3.4. Увеличение площади жилых и нежилых помещений квартир, нежилых помещений в многоквартирных дома за счет балконов (балкон- это выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая для отдыха в летнее время).

3.5. Установка перегородок, если в результате образуется комната без естественного освещения или приборов отопления, а также, если не обеспечиваются условия инсоляции.

3.6. Перепланировка жилых помещений, в результате которой образуются жилые и нежилые помещения с площадью и габаритными размерами менее допустимых действующих нормативов.

3.7. Переустройство и перепланировка жилых помещений с размещением кухни над или под жилыми комнатами, а также туалета и ванной комнаты над или под жилыми комнатами и кухней.

3.8.  Перепланировка жилых помещений, в результате которой возникает нуждаемость в улучшении жилищных условий у лиц, проживающих в данной квартире.

3.9. Переустройство и перепланировка жилых помещений и нежилых помещений многоквартирных домах, ведущие к ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, затрудняющие доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам.

  - Выполнять глухую монолитную заделку труб отопления, водопровода и канализации в стены, штрабы и каналы без открытого доступа к запорной и регулировочной арматуре.

4. Работы, связанные с несущими конструкциями, а также сложные строительные работы (разборка санитарно-технических кабин, перенос электропроводки, отопительного и санитарного оборудования)  должна  выполнять специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид работ.

Скрытые работы должны быть оформлены актами, подписанными представителями управляющей компании.

5. Любые изменения на внутренних сетях отопления –перенос, перестановка, замена и изменение типов отопительных приборов- должны быть согласованы с управляющей компанией.

6. Представленный проект переустройства и (или) перепланировки жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирных домах должен отвечать нормативным требованиям и согласовываться с органами Администрации МО «Колпашевское городское поселение» и управляющей компанией.

- Не допускается проведение работ жилых помещений и нежилых помещений многоквартирных домах:

7.1.В вечернее и ночное время с 20.00 до 8.00.

  - С превышением нормативно установленного уровня шума и вибраций.

7.3. Без специальных мероприятий, исключающих затопление смежных помещений.

7.4. При загромождении строительными материалами и отходами эвакуационных путей и других мест общего пользования.

7.5. Без предварительного согласования с управляющей компанией времени отключения общедомовых инженерных систем.

8. Режим производства работ устанавливается в решении о согласовании переустройства и (или) перепланировке жилого помещения и нежилого помещения в многоквартирном доме.

9. Заявители после завершения работ жилых помещений и нежилых помещений многоквартирных домах обязаны предъявить помещение приемочной комиссии с оформлением приёмочного акта. Форма приёмочного акта и состав комиссии устанавливается Администрацией  Колпашевского городского поселения.