СОВЕТ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### Р Е Ш Е Н И Е

### 26 января 2012 г.	                                      № 3

г. Колпашево

| О Положении об организации работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству дорог местного значения |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в целях решения вопросов местного значения, руководствуясь ст.25 Устава поселения

Совет Колпашевского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог местного значения, согласно приложению.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

Глава Колпашевского

городского поселения                                                                                    А.А. Черников

Приложение  к решению

Совета Колпашевского

городского поселения

№ 3 от 26 января 2012 г.

Положение

об организации работ по содержанию, ремонту, реконструкции

и строительству автомобильных дорог местного значения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Уставом МО «Колпашевское городское поселение» и регламентирует порядок организации работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительства автомобильных дорог местного значения МО «Колпашевское городское поселение».

1. Основные понятия и термины, используемые в Положении

1. Договор на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений МО «Колпашевское городское поселение», (далее – договор) – договор, заключаемый заказчиком с подрядчиком в целях качественного исполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения  МО  «Колпашевское городское поселение»;

2. Дорожные сооружения – сооружения, являющиеся конструктивными элементами дороги: искусственные сооружения (мосты, трубы, и др.), защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные заборы и др.), остановочные павильоны, остановочные площадки, площадки отдыха, специальные площадки для остановки или стоянки автомобилей и т.д.;

3. Дорожная одежда – совокупность конструктивных слоёв дорожного покрытия, выполненных из различных материалов (асфальтобетон, щебень, ГПС, песок и т.д.), укладываемых на подготовленное земляное полотно, обычно на ширину проезжей части;

4. Заказчик – Администрация Колпашевского городского поселения;

5. Земляное полотно - сооружение, служащее основанием верхнего строения автомобильной дороги;

6. Капитальный ремонт автомобильной дороги (далее – капитальный ремонт) – комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и других дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и долговечные, в необходимых случаях повышаются геометрические параметры дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категорий, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дорог;

7. Реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

8. Текущий ремонт автомобильной дороги (далее – текущий ремонт) – комплекс работ по воспроизводству ее первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждения дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организация и обеспечение безопасности движения;

9. Подрядчик – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности или индивидуальный предприниматель, который выполняет работы содержанию, текущему, капитальному ремонту, строительству, реконструкции автомобильных дорог;

10. Регуляционные сооружения – выправительные сооружения (дамбы, ограждающие волы и т.д.), предназначенные для регулирования русел рек;

11. Содержание автомобильной дороги (далее – содержание) – выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения.

2. Организация работ по содержанию, ремонту, реконструкции и

строительству автомобильных дорог местного значения

12. Осуществление организации работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог местного значения МО «Колпашевское городское поселение», (далее – работы по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог и дорожных сооружений) производится заказчиком в пределах своих прав и обязанностей.

13. Контроль за выполнением работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляется заказчиком.

14. Требования заказчика к качественному выполнению работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных и дорожных сооружений выполняются  подрядчиком, согласно действующим нормам и правилам.

15. Задача содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений состоит в обеспечении их сохранности и поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.

16. Ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений подразделяется на текущий ремонт и капитальный ремонт.

17. Задача текущего ремонта состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований в период до очередного текущего ремонта при интенсивности движения, не превышающей расчетную для данной категории дороги.

18. Задача капитального ремонта состоит в полном восстановлении и повышении транспортно-эксплуатационного состояния дороги до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования в период до очередного капитального ремонта при интенсивности движения, соответствующей расчетной для данной категории дороги, при превышении которой необходима реконструкция дороги с переводом в более высокую категорию.

19. Реконструкция и строительство автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Градостроительным Кодексом и утвержденным проектом.

20. При проведении реконструкции автомобильных дорог Заказчик обязан информировать пользователей автомобильными дорогами о сроках таких реконструкций и о возможных путях объезда.

3. Состав работ по содержанию

автомобильных дорог и дорожных сооружений

21. В содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений входит:

1) Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении дороги по всем ее элементам и сооружениям.

2) Работы по содержанию выполняются на основе ведомостей дефектов, технических заданий, смет, расчетов затрат, калькуляций.

3) Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений подразделяются на летнее содержание и зимнее содержание.

4) Летнее содержание – работы и мероприятия по защите дорог от переувлажнения грунтов земляного полотна талыми и грунтовыми водами, уход за конструктивными элементами земляного полотна (обочины, откосы, водоотвод и др.), устранение мелких деформаций и разрушений.

5) Зимнее содержание – работы и мероприятия по защите дороги в зимний период от снежных отложений, заносов и лавин, очистки от снега, предупреждению образования и ликвидации зимней скользкости и борьбе с наледями.

22. В состав работ по летнему содержанию входят:

1) По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- систематическое поддерживание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;

- очистка от мусора посторонних предметов, планировка;

- скашивание травы и вырубка кустарника с уборкой порубочных остатков;

- ликвидация нежелательной растительности механизированным способом;

- очистка обочин от пыли и грязи;

- систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода;

- прочистка и профилирование кюветов, устранение дефектов их укреплений;

- прочистка и устранение мелких повреждений дренажных устройств, подводящих и отводящих русел у мостов и труб и т.д.;

- исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением при необходимости грунта);

- подсыпка, срезка, планирование и уплотнение неукрепленных обочин;

- устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах;

- ликвидация съездов и въездов в не установленных местах, устройство и профилирование летних тракторных путей.

2) По дорожным одеждам:

- очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов, устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума;

- устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и др.), заливка трещин битумом на асфальтобетонных покрытиях;

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных небольших по протяженности

(до 20 м) участках дороги;

- исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия;

- профилировка грунтовых  дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем, гравием, шлаком и другими материалами с расходом до 100 м3 на 1 километр;

- уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами.

3) По дорожным сооружениям:

- очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна, опорных частей, элементов пролетных строений, лестничных сходов, опор, труб, и других сооружений;

- очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, подмостовых русел, а также русел водопропускных труб и откосов на насыпи над трубами;

- очистка элементов от гнили и местное антисептирование на деревянных мостах;

- пропуск ледохода и паводковых вод, уборка снега и льда, открытие и закрытие отверстий малых мостов и труб;

- предупредительные работы по защите дорог и сооружений от наводнения, заторов, лесных и степных пожаров;

- противопаводковые мероприятия;

- устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста с насыпью и промоин с ликвидацией протечек;

- устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов, регуляционных сооружениях и подходов, устранение размывов у опор;

- замена отдельных досок настила и тротуаров деревянных мостов, усиление или частичная замена прогонов;

- антисептирование деревянных конструкций пролетных строений и опор;

- замена или выправка опорных частей с подъемом пролетного строения.

4) По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения:

- уход за знаками, замена поврежденных и установка вновь недостающих дорожных знаков;

- побелка оголовков водопропускных труб;

- содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, пешеходных переходов, площадок отдыха и элементов их обустройства.

5) Прочие работы по летнему содержанию:

- разработка по усмотрению заказчика проектно-сметной документации и ее экспертиза, оценка качества летнего содержания дорог и дорожных сооружений;

- инвентаризация и паспортизация дорог и отвод земель, визуальная оценка состояния автомобильных дорог, текущие и периодические осмотры, обследования мостов.

23. В состав работ по зимнему содержанию входят:

1) По дорожным одеждам и дорожным сооружениям:

- изготовление, установка (перестановка), разборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей и др.);

- создание снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной полосе и их периодическое обновление;

- патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин, профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог;

- очистка от снега и льда всех элементов мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, опорных частей, пролетных строений, опор, подходов и лестничных сходов, оборудование и содержание зимних автомобильных дорог (автозимников) и ледовых переправ;

- борьба с зимней скользкостью;

- борьба с наледями, расчистка и утепление русел около дорожных сооружений, ликвидация наледных образований.

2) Прочие работы по зимнему содержанию:

- оценка качества зимнего содержания дорог и дорожных сооружений;

- визуальная оценка состояния автомобильных дорог, текущие и периодические осмотры, обследования мостов.

4. Состав работ по текущему ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений и критерии для его назначения

24. Критерием для назначения текущего ремонта дороги является такое состояние дорожного покрытия, при котором его ровность и сцепные качества снизились до предельно допустимых значений или когда на других элементах дороги и дорожных сооружениях накопились деформации и разрушения, устранение которых работами по содержанию дороги невозможно или экономически нецелесообразно.

25. Текущий ремонт производится комплексно по всем элементам и сооружениям на отдельных участках (перегонах) ремонтируемой дороги. Допускается проведение выборочного текущего ремонта отдельных элементов дороги или дорожных сооружений.

26. Текущий ремонт, выполняется в соответствии, ведомостей дефектов, технических заданий и смет, разрабатываемой на основе визуальной оценки состояния дорог.

28. В состав текущего ремонта могут включаться работы по содержанию тех элементов дороги и дорожных сооружений в пределах ремонтируемого участка, которые не требуют ремонта, если указанные работы не были выполнены до его начала.

29. К текущему ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений относятся следующие работы:

1) По земляному полотну и водоотводу:

- восстановление размытых и разрушенных участков, в том числе вследствие пучинообразования и оползневых явлений;

- очистка обвалов и оползней, уменьшение крутизны откосов насыпей и выемок, засев травами откосов земляного полотна и резервов, укрепительные и другие работы, обеспечивающие устойчивость земляного полотна;

- поднятие небольших по протяженности участков земляного полотна на сырых или снегозаносимых местах, ликвидация небольших пучинистых участков;

- восстановление земляного полотна и водоотвода на пересечениях и примыканиях;

- сплошная прочистка водоотводных канав, устройство новых канав, укрепление стенок и дна канав на участках, подверженных размыву, исправление и восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, водоотводных лотков, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, восстановление берегозащитных и противоэрозионных сооружений;

- подсыпка и укрепление обочин;

- отвод в постоянное и временное пользование земель, необходимых для обеспечения работ по ремонту дороги.

2) По дорожным одеждам:

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости;

- восстановление покрытий способами и методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия;

- восстановление профиля и усиление щебеночных, гравийных и грунтовых дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 500 м3 на километр дороги в среднем.

3) По дорожным сооружениям:

- замена несущих элементов пролетных строений, опор или конструкций мостового полотна деревянных мостов;

- восстановление конусов насыпей регуляционных сооружений и устройство или замена укрепления откосов, удлинение, замена отдельных звеньев и оголовков водопропускных труб, исправление изоляции и стыков труб;

- устройство или замена системы водоотвода на мостовом сооружении и в узлах сопряжения с насыпью;

- замена отдельных элементов опор с восстановлением (ремонтом) остальных элементов;

- восстановление, усиление пролетных строений (опор) с ликвидацией имеющихся дефектов и обеспечением требуемой грузоподъемности;

- ремонт или замена гидроизоляции по всей площади.

4) По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения:

- восстановление и установка вновь недостающих дорожных знаков;

- восстановление дорожной разметки на ремонтируемом участке.

5) Прочие работы по текущему ремонту:

- устройство площадок для складирования материалов и рекультивация земель, нарушенных при проведении текущего ремонта;

- устройство и ликвидация временных объездов ремонтируемых участков дороги;

- обследование мостовых сооружений, визуальная оценка состояния автомобильных дорог и других дорожных сооружений.

5. Состав работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений и критерии для его назначения

30. Критерием для назначения капитального ремонта является такое транспортно-эксплуатационное состояние дороги, при котором прочность дорожной одежды снизилась до предельно допустимого значения, или параметры и характеристики других элементов дороги и дорожных сооружений не удовлетворяют возросшим требованиям движения настолько, что невозможно или экономически нецелесообразно приводить их в соответствие с указанными требованиями посредством работ по ремонту и содержанию.

31. Капитальный ремонт, должен производиться комплексно по всем сооружениям и элементам дороги на всем протяжении ремонтируемого участка дороги.

Допускается при соответствующем обосновании проведение выборочного капитального ремонта отдельных участков и элементов дороги, а также дорожных сооружений.

32. Капитальный ремонт выполняется в соответствии с разработанной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

33. Капитальный ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, и др.), разрешается выполнять по ведомостям дефектов, техническим заданиям и сметам в установленном порядке.

34. В состав капитального ремонта могут быть включены работы по ремонту, а также содержанию элементов дорогими дорожных сооружений на ремонтируемом участке, состояние которых не требует капитального ремонта, если указанные работы не были выполнены до начала капитального ремонта.

35. К капитальному ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений относятся следующие работы:

1) По земляному полотну и водоотводу:

- поднятие земляного полотна на подтопляемых и снегозаносимых участках;

- перестройка пучинистых, оползневых и обвальных участков;

- устройство новых дренажей, системы водоотвода, осушительных канав и противоэрозионных сооружений;

- исправление параметров земляного полотна на отдельных участках с доведением его геометрических  параметров до норм, соответствующих категорий, установленной для ремонтируемой дороги (смягчение продольных уклонов, обеспечение видимости в плане и продольном профиле, увеличение радиусов вертикальных и горизонтальных кривых, устройство виражей);

- устройство земляного полотна и водоотвода на пересечениях и примыканиях;

- отвод в постоянное и временное пользование земель, необходимых для обеспечения работ по капитальному ремонту.

2) По дорожным одеждам:

- усиление дорожных одежд с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой дополнительных слоев  основания и покрытия;

- устройство более совершенных типов покрытий с использованием существующих дорожных одежд в качестве основания;

- уширение дорожной одежды до норм, соответствующих категории ремонтируемой дороги;

- устройство укрепительных полос по краям усовершенствованных покрытий;

- устройство вновь дорожных одежд в местах исправления и перестройки земляного полотна, на пересечениях и примыканиях;

- ликвидация колей глубиной более 45 мм с заменой нестабильных слоев дорожной одежды методами фрезерования на ширину полос наката или на всю ширину покрытия с укладкой одного или нескольких слоев сдвигоустойчивого асфальтобетона.

2) По дорожным сооружениям:

- уширение и усиление мостов с доведением их габаритов и грузоподъемности до норм, установленных для данной категории дороги;

- перестройка или замена водопропускных труб, устройство водопропускных труб вновь в местах с необеспеченным водоотводом, замена малых мостов трубами;

- устройство и восстановление подпорных стен, навесов, устройство укрепительных и регуляционных сооружений, восстановление или устройство защитных сооружений;

- замена всех или части пролетных строений или опор, имеющих предельные износы, на новые;

- увеличение подмостового габарита до требуемого для существующего класса пересекаемого участка реки.

3) Прочие работы по капитальному ремонту:

- изыскание и освоение резервов грунта для производства ремонтных работ, устройство подъездных дорог к карьерам;

- устройство площадок для складирования дорожно-строительных материалов, устройство и ликвидация временных объездов ремонтируемых участков, а также ликвидация объездов участков дорог, разрушенных стихийными бедствиями;

- природоохранные мероприятия, рекультивация временной полосы отвода, рекультивация земель, ранее занятых под карьерами, резервами, объездными дорогами, ненужными участками дорог, дорожными сооружениями и производственными объектами и др.;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги и дорожных сооружений и ее экспертиза, разработка документации по отводу земель.

6. Заключение договора на выполнение работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог

36. Заключение договора на выполнение работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог местного значения МО  «Колпашевское городское поселение» между заказчиком и подрядчиком производится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

37. Заключение договора с подрядчиком на выполнение работ по содержанию, ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог местного значения возлагается на Заказчика.

7. Полномочия органов местного самоуправления поселения в области

содержания, ремонта, реконструкции и строительства

автомобильных дорог и дорожных сооружений

38. Полномочия Совета Колпашевского городского поселения.

Совет Колпашевского городского поселения:

1) рассматривает и принимает нормативно-правовые акты по организации содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог местного значения;

2) осуществляет контроль за выполнением принятых нормативно-правовых актов;

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, Уставом Колпашевского городского поселения, настоящим Положением и иными муниципальными нормативно-правовыми актами.

39. Полномочия Администрации Колпашевского городского поселения.

Администрация Колпашевского городского поселения:

1)  выполняет функции заказчика;

2) организует работу по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог местного значения;

3) формирует на основании ведомости дефектов, техническое задание, определяющее объем и вид работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений;

4) на основании технического задания составляет смету расходов, калькуляцию;

5) заказывает проектно-сметную документацию на выполнение работ связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений;

6) обеспечивает контроль за исполнением подрядчика принятых договорных обязательств;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, Уставом Колпашевского городского поселения, настоящим Положением и иными муниципальными нормативно-правовыми актами.

8. Осуществление муниципального контроля

за сохранностью автомобильных дорог местного значения

40.	 Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения осуществляется, в соответствии с Административным регламентом осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения,  утверждаемым Администрацией Колпашевского городского поселения.

9. Порядок финансирования работ по содержанию, ремонту,

реконструкции и строительству автомобильных дорог местного значения

41. Источником финансирования работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений являются:

1) средства бюджета МО «Колпашевское городское поселение»;

2) средства бюджетов других уровней;

3) иные поступления, не противоречащие действующему законодательству.

42. Видами расходов по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог местного значения являются:

1) расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, указанных в разделах 3,4,5 настоящего положения;

2) расходы выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог местного значения;

3) расходы на приобретение, содержание, модернизацию, ремонт специализированной техники для выполнения работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог местного значения;

4) расходы на подготовку технической проектно – сметной документации, связанной с выполнением работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог местного значения;

5) иные работы, связанные с содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог местного значения.

43. Объем средств на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог и дорожных сооружений утверждается решением Совета о бюджете на очередной финансовый год.

44. Распределение средств по видам работ определяется Администрацией Колпашевского городского поселения.