Памятка населению по безопасному обращению с газом в быту

При использовании в быту природного газа НЕОБХОДИМО:

·	Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной
организации газового хозяйства, знать и соблюдать инструкции по эксплуатации
газовых приборов.

·	Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции,
проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом
продуктов сгорания в дымоход.

·	Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью
шибер.

·	Периодически очищать «карман» дымохода.

·	По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а
при размещении баллонов внутри кухонь — дополнительно закрыть вентили у
баллонов.

·	При неисправности газового оборудования вызвать работников газового хозяйства.

·	При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых
приборов и сообщить в газовую службу по телефону 04.

·	При появлении в квартире запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми
приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, организовать проветривание
помещения, для чего открыть окна, форточки, двери, вызвать аварийную службу по
телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать
и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическими
звонками.

·	Перед входом в подвалы и погреба до включения света и зажигания огня убедиться в
отсутствии запаха газа.

·	Обеспечивать свободный доступ работникам газового хозяйства к месту установки
сжиженного газа в день доставки.

·	Ставить в известность представителей газового хозяйства при выезде из квартиры на
срок более одного месяца.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:

·	Сообщить окружающим о мерах предосторожности.

·	Сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места.

·	Принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению
включения — выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры.

·	До прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

·	Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру
работников газового хозяйства по предъявлению ими служебных удостоверений в
любое время суток.

Владельцы квартир на праве личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов.

Периодичность и объёмы планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования определены «Порядком содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в РФ», утверждённым Приказом Министра регионального развития РФ № 239 от 26.06.2009, а также отраслевым стандартом ОСТ 153-39.3-051-2003.

Техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов административных и общественных зданий должно производиться организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Вентиляционные и дымоотводящие системы должны проходить периодические проверки:

·	перед отопительным сезоном — дымоходы сезонно работающих газовых
приборов и аппаратов;

·	не реже 1 раза в 12 месяцев — дымоходы кирпичные, асбестоцементные,
гончарные, из специальных блоков жаростойкого бетона, а также
вентиляционные каналы;

·	в зимнее время не реже одного раза в месяц, а в районах северной строительно-
климатической зоны не реже двух раз в месяц должны проверяться оголовки с
целью недопущения их обмерзания и закупорки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

·	Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и
ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

·	Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без
согласования с соответствующими организациями.

·	Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых
и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или
заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

·	Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при
неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно
при обнаружении утечки газа.

·	Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины)
газифицированных печей и дымоходов.

·	Пользоваться отопительными печами с духовыми шкафами и открытыми конфорками
для приготовления пищи.

·	Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на
дымоотводящих трубах от водонагревателей.

·	Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых
и вентиляционных каналов.

·	Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных
решетках, решетках вентиляционных каналов, при отсутствии тяги в дымоходах и
вентиляционных каналах.

·	Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на
непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.

·	Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не
контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

·	Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми
плитами для отопления помещений.

·	Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

·	Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого используется
мыльная эмульсия или специальные приборы).

·	Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами
баллоны. Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних
баллонов на заполненные газом и подключать их.

·	Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55) л
или двух баллонов 27 л (один из них запасной).

·	Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2м от них.

·   Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.

Лица нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут ответственность в соответствии со ст. 7.19. Кодекса РФ об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ.