СОВЕТ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### РЕШЕНИЕ

### 03 июня 2021 г.	                                          № 19

г. Колпашево

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

Рассмотрев Протест от 2 8августа 2020 года № 17-2020 и.о. городского прокурора Е.Г.Васюковой, в соответствии со статьями 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Колпашевского городского поселения и в целях приведения нормативного правового акта органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения в соответствие с законодательством

РЕШИЛ:

1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Колпашевское городское поселение» согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Колпашевского городского поселения от 9 июля 2015 года № 23 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования МО «Колпашевское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Настоящее решение опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения, разместить в федеральной государственной информационной системе территориального планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Колпашевского городского поселения Чукова А.А.

Глава Колпашевского

городского поселения                                                                                                  А.В.Щукин

Председатель Совета

Колпашевского городского поселения                                                                       А.Ф.Рыбалов

# Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета Колпашевского

городского поселения

от 03 июня 2021 № 19

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Колпашевское городское поселение» Колпашевского района Томской области разработаны в соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса РФ для территории Колпашевского городского поселения.

1. Правила и область применения нормативов градостроительного проектирования

1. Местные нормативы направлены на обеспечение рациональной организации территории, эффективного использования и охраны земель.

2. Соблюдение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Колпашевское городское поселение» обязательно при разработке, согласовании, экспертизе документов территориального планирования муниципального образования «Колпашевское городское поселение», документации по планировке территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

3. Требования настоящего документа с даты его вступления в силу предъявляются к вновь разрабатываемым документам территориального планирования, документации по планировке территории. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Колпашевское городское поселение» устанавливают совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

5. Местные нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей к объектам в:

а) области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

б) области автомобильных дорог местного значения;

в) области физической культуры и массового спорта;

г) иных областях в связи с решением вопросов местного значения.

6. Местные нормативы включают в себя предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и (или) максимально допустимый уровень территориальной доступности населения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» для следующих объектов местного значения (согласно перечню, определенному Законом Томской области от 05.12.2016 № 150-ОЗ «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования Томской области и документах территориального планирования муниципальных образований Томской области»):

а) объекты (территории), необходимые для организации электроснабжения населения в границах Колпашевского городского поселения;

б) объекты (территории), необходимые для организации теплоснабжения населения в границах Колпашевского городского поселения;

в) объекты (территории), необходимые для организации газоснабжения населения в границах Колпашевского городского поселения;

г) объекты (территории), необходимые для организации водоснабжения населения и водоотведения в границах Колпашевского городского поселения;

д) объекты (территории) для снабжения населения Колпашевского городского поселения топливом;

е) объекты (территории), необходимые для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, расположенных в границах Колпашевского городского поселения, и обеспечения безопасности дорожного движения на них, а также для осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) объекты (территории), предназначенные для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Колпашевского городского поселения;

з) объекты (территории), необходимые для размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Колпашевского городского поселения;

и) объекты (территории), предназначенные для организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, а также осуществления иных полномочий органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения в соответствии с жилищным законодательством;

к) объекты (территории), предназначенные для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Колпашевского городского поселения;

л) объекты (территории), предназначенные для организации библиотечного обслуживания населения на территории Колпашевского городского поселения;

м) объекты (территории), предназначенные для организации досуга и обеспечения жителей Колпашевского городского поселения услугами организаций культуры;

н) объекты (территории) культурного наследия (памятники истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенные на территории Колпашевского городского поселения;

о) объекты (территории), предназначенные для развития местного традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в Колпашевском городском поселении;

п) объекты (территории), предназначенные для массового отдыха жителей Колпашевского городского поселения и обустройства мест массового отдыха;

р) объекты (территории), предназначенные для формирования архивных фондов Колпашевского городского поселения;

с) объекты (территории), предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в Колпашевском городском поселении;

т) объекты (территории), необходимые для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

у) объекты (территории), необходимые для создания и развития лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Колпашевского городского поселения;

ф) объекты (территории), необходимые для осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью.

х) объекты (территории), предназначенные для организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Колпашевского городского поселения;

ц) иные виды объектов местного значения, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления Колпашевского городского поселения полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Томской области, Уставом Колпашевского городского поселения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Колпашевского городского поселения.

7. Максимально допустимые уровни территориальной доступности населения объектами местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, в области обращения с отходами (подпункты 1, 2, 3, 4, 5, 13 пункта 2 настоящих нормативов), для которых в соответствии с санитарными нормами и правилами определены санитарные разрывы и (или) санитарно-защитные зоны, не подлежат установлению, и определяются, исходя из программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

8. Максимально допустимые уровни территориальной доступности населения объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения (подпункт 14 пункта 2 настоящих нормативов), для которых в соответствии с санитарными нормами и правилами определены санитарные разрывы и (или) санитарно-защитные зоны, а также расстояния до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения, не подлежат установлению, и определяются исходя из требований федерального законодательства.

9. Минимально допустимый уровень обеспеченности для объектов (территорий), необходимых для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Колпашевского городского поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них определяется исходя из программ комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования «Колпашевского городского поселения».

2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

местного значения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, а также материалы по обоснованию расчетных показателей

#### 10. Объекты (территории) местного значения, необходимые для организации электроснабжения населения.

Расчетные показатели:

| Показатель | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Минимально допустимый уровень обеспеченности: а) жилые дома - 1-2 этажа; б) жилые дома - 3-5 этажей; | Вт/м(2) | а) 20,0 б) 10,2 |

Обоснование расчетных показателей:

Минимально допустимый уровень обеспеченности: в соответствии с таблицей 2.1.5 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (утверждена Минтопэнерго РФ 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994).

11. Объекты (территории) местного значения, необходимые для организации теплоснабжения населения.

Расчетные показатели:

| N п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжительность отопительного периода | сутки | 242 |
| 2 | Максимальная часовая тепловая нагрузка потребителей (ЖКС, пром. объекты, собственные нужды, потери в сетях | Гкал/час | 213,8 |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | градус С | - 42 |

Обоснование расчетных показателей:

Нормативы тепловых нагрузок коммунально-бытовых потребителей установлены Генеральным планом муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (материалы по обоснованию проекта Генерального плана часть 8, раздел 8.2) в соответствии с СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99) и СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

12. Объекты (территории) местного значения, необходимые для организации газоснабжения населения.

Расчетные показатели:

| Показатель | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Минимально допустимый уровень обеспеченности потребления газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовых приборов: а) для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения; б) для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения; в) для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения. | м(3)/чел. | а) 10 б) 22 в) 14,1 |

Обоснование расчетных показателей:

Минимально допустимый уровень обеспеченности: в соответствии с приложением к Постановлению Правительства РФ от 13.06.2006 № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа».

13. Объекты (территории) местного значения, необходимые для организации водоснабжения населения.

Расчетные показатели:

| Показатель | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Минимально допустимый уровень обеспеченности: а) жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн; б) с централизованным горячим водоснабжением и ваннами длиной более 1500-1700 мм; в) дошкольные образовательные учреждения со столовыми, работающими на сырье, и прачечными; г) административные объекты. | л/сут. на 1 чел. | а) 100 б) 250 в) 120 г) 15 |

Обоснование расчетных показателей:

Минимально допустимый уровень обеспеченности: в соответствии с Таблицей А.2, А.3 «СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» (утвержден приказом Минстроя России от 16.12.2016 г. № 951/пр).

14. Объекты (территории) местного значения, необходимые для организации водоотведения населения.

Расчетные показатели:

| Показатель | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Минимально допустимый уровень обеспеченности: а) жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн; б) с централизованным горячим водоснабжением и ваннами длиной более 1500-1700 мм; в) дошкольные образовательные учреждения со столовыми, работающими на сырье, и прачечными; г) административные объекты. | л/сут. на 1 чел. | а) 100 б) 250 в) 120 г) 15 |

Обоснование расчетных показателей:

Минимально допустимый уровень обеспеченности: в соответствии с Таблицей А.2, А.3 «СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» (утвержден приказом Минстроя России от 16.12.2016 г. № 951/пр).

15. Объекты (территории), необходимые для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Колпашевского городского поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них.

Расчетные показатели:

| Показатель | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Максимально допустимый уровень территориальной доступности: пешеходные подходы до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта. | м | 500 |

Обоснование расчетных показателей:

Максимально допустимый уровень территориальной доступности: в соответствии с п. 11.24 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан - не более 150 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 800 м.

16. Объекты в области физической культуры и массового спорта:

а) Объекты (территории), предназначенные для размещения физкультурно-спортивных сооружений.

Расчетные показатели:

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности: а) помещения для физкультурно-оздоровительных занятий; б) спортивные залы общего пользования. | м(2) площади пола /тыс. чел. | а) 70-80 б) 60-80 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности: а) помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, б) спортивные залы общего пользования. | м | а) 500 б) 1500 |

Обоснование расчетных показателей:

Минимально допустимый уровень обеспеченности: в соответствии с Приложением Д «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Максимально допустимый уровень территориальной доступности: в соответствии с таблицей 10.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр), п. 1.6. "СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Часть 1" (одобрен и рекомендован к применению Письмом Госстроя РФ от 30.04.2004 № ЛБ-322/9 и Приказом Росспорта от 26.02.2005 № 24).

б) Объекты (территории), предназначенные для размещения крытых (открытых) бассейнов общего пользования.

Расчетные показатели:

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности. | м(2) зеркала воды / тыс. чел. | 20-25 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности. | элемент планировочной структуры | жилой район |

Обоснование расчетных показателей:

Минимально допустимый уровень обеспеченности: в соответствии с Приложением Д «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Максимально допустимый уровень территориальной доступности устанавливается в пределах жилого района. Согласно п. 3.9 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден Приказом Минрегиона РФ от 31.12.2016 № 1034/пр) жилой район: архитектурно-планировочный структурный элемент жилой застройки, состоящий из нескольких микрорайонов, объединенных общественным центром, ограниченный магистральными улицами общегородского и районного значения.

17. Объекты в области образования:

а) Объекты (территории), в которых (на территории которых) размещаются муниципальные дошкольные образовательные организации.

Расчетные показатели:

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности. | мест /тыс. чел. | 44 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности: а) в районах малоэтажной застройки. | м | а) 500 |

Обоснование расчетных показателей:

Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Колпашевского городского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, раздел 6, таблица 6.1.3). Максимально допустимый уровень территориальной доступности: в соответствии с таблицей 10.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/п.)

б) Объекты (территории), в которых (на территории которых) размещаются общеобразовательные организации.

Расчетные показатели:

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности. | мест/тыс. чел. | 124 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности. | м | 500 |

Обоснование расчетных показателей:

Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Колпашевского городского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, раздел 6, таблица 6.1.3). Максимально допустимый уровень территориальной доступности: в соответствии с п. 10.5 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/п.).

В случаях развития застроенной территории, комплексного развития территории размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального общего образования - 15 мин (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования - не более 50 мин (в одну сторону).

Для сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Колпашевское городское поселение», для учащихся начального общего образования - 15 мин (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования - 30 мин (в одну сторону).

в) Объекты (территории), в которых (на территории которых) размещаются организации дополнительного образования.

Расчетные показатели:

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности. | мест/тыс. чел. | 25 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности. | элемент планировочной структуры | жилой район |

Обоснование расчетных показателей:

Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Колпашевского городского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, раздел 6, таблица 6.1.3), в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден Приказом Минрегиона РФ от 31.12.2016 № 1034/пр).

18. Объекты благоустройства (территории), предназначенные для массового отдыха жителей городских округов и обустройства мест массового отдыха: парки, скверы, иные зеленые зоны.

Расчетные показатели:

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности: а) городские парки, лесопарки; | м(2) / чел. | а) 8-10 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности: а) городские парки, лесопарки; | а) минуты транспортной доступности | а) 30 |

Обоснование расчетных показателей:

Минимально допустимый уровень обеспеченности: в соответствии с таблицей 9.2 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден Приказом Минрегиона РФ от 31.12.2016 № 1034/пр).

По пункту «а» максимально допустимый уровень территориальной доступности определяется в соответствии с п. 9.4 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден Приказом Минрегиона РФ от 31.12.2016 № 1034/пр).

19. Объекты (территории), предназначенные для обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

Расчетные показатели:

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимый уровень транспортной доступности. | минуты | 10 |

Обоснование расчетных показателей:

Минимально допустимый уровень обеспеченности: в соответствии с главой 17, статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Максимально допустимый уровень территориальной доступности: в соответствии с главой 17, статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

20. Объекты (территории), предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов.

Расчетные показатели:

| Показатель | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Минимально допустимый уровень обеспеченности: а) полигон твердых бытовых отходов; б) мусороперерабатыващие и мусоросжигательные предприятия мощностью до 100 тыс. т в год; в) мусороперегрузочные станции. | га/1000 тонн бытовых отходов. | а) 0,02 б) 0,05 в) 0,04 |

Обоснование расчетных показателей:

Минимально допустимый уровень обеспеченности: в соответствии с таблицей 12.3 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержденПриказом Минрегиона РФ от 31.12.2016 № 1034/пр).

21. Объекты (территории) местного значения, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Расчетные показатели:

| Показатель | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Минимально допустимый уровень обеспеченности: а) бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов; б) кладбище традиционного захоронения; в) кладбище урновых захоронений после кремации. | а) объект на 0,5 - 1 млн. чел.; б) га /тыс. чел.; в) га /тыс. чел. | а) 1 б) 0,24 в) 0,02 |

Обоснование расчетных показателей:

Минимально допустимый уровень обеспеченности: в соответствии с Приложением Д «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден Приказом Минрегиона РФ от 31.12.2016 № 1034/пр).